# A100 光电 MoE 与 Qwen3VL 基线：时间、功率与能效测量说明

固定版本 · 200 次正式测量 · 无专门预热 · 第 1 次计入

# 摘要

本文件定义并复核七项已完成任务的推理边界、计时方法、功率输入与能量公式。04（ABO 文搜图）与 08（ABO clean 文生图）仅预留，不填入任何推测结果。性能取绑定检查点的完整测试集结果；基线速度取测试集顺序前 200 项；Ours 对固定形状、GPU 驻留的任务电子核连续执行 200 次。两者均仅加载模型一次，不执行显式预热，且保留第 1 次测量。

# 测量边界与时钟

Qwen3VL 基线使用 Synchronized Wall：在第一个原生 Vision Transformer block 的 pre-hook 处开始，经过所需 Vision/Language blocks 与任务读出头，在最终输出就绪并完成 CUDA synchronize 后停止。模型加载、文件解码、processor/tokenizer 与 CPU→GPU 搬运不在该区间内。

Ours 的电子时间使用 CUDA Event，并仅串行计入 CCD 后非线性与学习式读出、光路由算术、必要 bridge/merger 与任务头；与光传播并行的残差支路不进入关键路径。每个电子核执行 200 次，报告全部 200 次（含第 1 次）的均值。CCD 裁剪/堆叠、排版、SLM 编码、文件 I/O、搬运以及通用整场张量融合不进入该窄口径。

单次物理传播固定为 1.0447 ms = 0.714 ms（高速 SLM）+ 0.300 ms（曝光）+ 0.0307 ms（812×812 ROI 相机读出）。含语言的任务与双层视频质量网络为 6 次传播；LSP 与 SALICON 为仅视觉的 3 次传播。

# 功率与能量计算

光学设备功率为 80.358 W：激光器 9.679 W、相位 SLM 5.595 W、CCD 14.303 W、高速 SLM 34.225 W + 16.556 W。控制机箱固定 41.388 W；Ours 的 A100 固定 62.842 W。基线机箱固定 338.2 W，A100 板卡功率按各任务连续推理阶段的 nvidia-smi active mean 读取，不做空载扣除。

Ours：E = t光 × (80.358 + 41.388) + t电 × (41.388 + 62.842)

Baseline：E = tWall × (338.2 + P_A100,active)

速度提升 = tBaseline / tOurs；能效提升 = EBaseline / EOurs；能量降低 = 1 − EOurs / EBaseline。

# 主要结果

| 序号 | 任务 | Ours ms | Baseline ms | Ours J | Baseline J | 速度× | 能效× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01a | LGVQ temporal quality | 10.524 | 1188.386 | 1.207 | 462.113 | 112.92 | 382.96 |
| 01b | LGVQ spatial quality | 10.132 | 73.784 | 1.166 | 28.790 | 7.28 | 24.70 |
| 02 | ABO image-to-text retrieval | 7.872 | 40.659 | 0.930 | 16.961 | 5.17 | 18.23 |
| 03 | ABO image-to-image retrieval | 7.781 | 44.930 | 0.921 | 19.048 | 5.77 | 20.69 |
| 05 | LSP keypoint detection | 5.084 | 17.463 | 0.585 | 7.016 | 3.43 | 12.00 |
| 06 | SALICON saliency | 5.055 | 17.797 | 0.582 | 7.163 | 3.52 | 12.31 |
| 07 | OpenMoji semantic interaction | 9.037 | 44.298 | 1.052 | 18.514 | 4.90 | 17.60 |

注：LGVQ temporal 的 Ours 是 16 个视频共享一个光场的批次延迟；基线为 16 次 batch=1 调用之和。其余行均为单样本。表中所有派生数值由同目录 calculated_summary.json/csv 生成。

# 运算量口径

统一采用 1 个实数 MAC = 2 OP。基线通过真实前向钩子统计第一个 Vision block 后实际执行的 Linear、Conv 与注意力 QK/AV；不把激活、归一化、池化、索引、softmax 等无 MAC 操作虚构为 MAC。Ours 的传播运算量按 478×478 个模式的稠密复数线性变换等效计数，并明确标注为 effective TOP；A100 侧标注为 achieved MAC-derived TOP。二者不能与芯片数据手册峰值 TOPS 混用。

| 序号 | Ours effective TOP | Baseline achieved TOP | Ours TOPS/W | Baseline TOPS/W | 提升× |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01a | 0.6270 | 39.2022 | 0.5196 | 0.0848 | 6.12 |
| 01b | 0.6266 | 2.4501 | 0.5375 | 0.0851 | 6.32 |
| 02 | 0.6265 | 0.2971 | 0.6735 | 0.0175 | 38.45 |
| 03 | 0.6265 | 0.2999 | 0.6804 | 0.0157 | 43.21 |
| 05 | 0.3135 | 0.1293 | 0.5360 | 0.0184 | 29.08 |
| 06 | 0.3135 | 0.1260 | 0.5390 | 0.0176 | 30.65 |
| 07 | 0.6266 | 0.3106 | 0.5957 | 0.0168 | 35.51 |

# 版本、数据与可复核性

每项报告均保留：逐样本/逐调用时间 CSV、连续功率采样 CSV、进程占用审计、模型/检查点/源码 SHA-256、运行命令与环境。原始服务器目录为 /DATA/DATA1/guest3/2026OpticsMoE_a100_measurements/20260927_demo_energy_efficiency_a100；本地镜像位于本说明同目录的 raw_remote，并另按 baseline/ours/任务编号整理。

LSP 的红框展示值 0.7353 尚未找到可严格绑定的结果文件；当前可追溯的 Ours 完整测试结果为 0.7347857143。为避免学术性替换，本报告保留精确绑定值。OpenMoji 基线固定为新布局 0.8120，不混用旧结果 0.8420。

# 质量控制

A100 物理索引固定为 6；每个正式 profiler 在测量前后检查无其他计算 PID。

01 的首轮功率误读物理 GPU 0 已被识别并作废；正式结果为重测后的物理 GPU 6 数据，作废文件保留在 audit_rejected_wrong_gpu0_power。

所有计时均无显式 warm-up，且第 1 项包含在均值中；不通过删除慢启动样本缩短结果。

04、08 状态为 reserved，待模型定稿后按相同协议补测。